吸干机管道过滤器技术要求

- 吸干机管道过滤器滤芯具体型号、数量如下表：

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无油FA滤芯 | - UFA-48 | - 支 | - 8 |
| - 2 | - 无油FH滤芯 | - UFH-48 | - 支 | - 6 |
| - 3 | - 微油FH滤芯 | - UFH-56K | - 支 | - 5 |
| - 4 | - 微油FT滤芯 | - UFT-56K | - 支 | - 5 |
| - 5 | - 微油FA滤芯 | - UFA-56K | - 支 | - 5 |

- 管道过滤器滤芯：

- FT滤芯：完全过滤1μ或者更大的固态粒子，上游气体水份负载允许达2000PPM，去除100%水份，70%油雾，过滤精度1μm。

- FA滤芯：微玻璃纤维经特殊设计的密度、直径及表面处理，可过滤0.01μ的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾，可去除99.999%油雾，过滤精度0.01μm。

- FH滤芯：精密的活性炭过滤95%的油雾及碳氢化合物残留的0.01PPM油气不含任何臭味，过滤精度0.01μm。

- FA、FT滤芯使用时长不得小于8000h，FH滤芯使用时长不得小于2000h。

- 供货商必须提供三证合一营业执照，供货商为商品生产商或授权经销商，且需提供合格证、质量检测报告。