本设备为压力容器，供货商应必须提供压力容器制做的全套资料（详见下表）

| 序号 | 名称 | 数量 | 提供资料单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督检验证书 | 2份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 2 | 过程设备设计计算书 | 2份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 3 | 压力容器产品质量证明书（包括以下资料） | 1套 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 4 | 压力容器产品合格证 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 5 | 锅炉压力容器安全性能监检证书（产品产地的） | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 6 | 压力容器产品数据表材料清单 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 7 | 压力容器材质证明书 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 8 | 压力容器检验报告 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 9 | 射线检验报告 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 10 | 焊缝射线检测底片评定表 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 11 | 渗透检测报告 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 12 | 压力试验检验报告 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 13 | 特种设备制造许可证 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |
| 14 | 设备装配图 | 1份 | 设备制造单位 | 盖红印章 |

15.以上材料PDF版一份

16. 设备图纸CAD版一份

17设计寿命为15年

18. 支腿高度现场测量

19. 设备本体夹套使用材质为碳钢材质Q245R或好于Q245R,需要喷防腐漆；罐体采用宝钢、南钢、敬业等搪玻璃专用钢板，并出具材质证明。添加钛元素，降低含碳量，有效吸附有害氢元素，杜绝氢爆。

20. 搪瓷面材质直接接触物料部位：搪玻璃，瓷釉选用德国原装进口瓷釉GT88-9018，需要提供进口报关证明。罐体内表面光洁，光滑，无颗粒感和凹凸感，光滑如玻璃，且耐酸、有机溶媒。瓷釉厚度0.8-2mm，采用冷喷工艺，并提供有效证明。法兰位置要达到法兰密封面边缘。设备粗糙度：罐内壁表面粗糙度Ra＜0.6ｕｍ，罐外壁表面粗糙度Ra＜0.8ｕｍ。