商铺屋顶防漏施工要求

一、服务地点

石家庄市井陉矿区古塔街东、岗头路物业服务楼、古塔街东金石院门岗以南等所辖7处区域内租赁商铺  28  间，屋顶建筑面积约 2420 ㎡。

二、服务内容

1、去除旧有防水层、清除基层垃圾；

2、4mmSBS（1型）卷材热熔防漏施工处理；

- 工程竣工验收合格后，施工方开具工程量清单及1% 普通发票，财务挂账后付款；

- 质保期：五年。在质保期出现故障，乙方须在限期内处理。

三、资质及参标要求 ：

1、河北省石家庄市井陉矿区内注册的企业法人；

2、经营范围符合本服务要求的服务商；

3、具有良好的职业道德、专业素质、商业信誉；

4、同时满足以下规范标准、施工质量要求、标准，总价最低中标。

四、防漏施工规范标准

施工规范：严格按照《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）、《地下工程防水技术规范》（GB 50108）等相关国家标准进行施工。这些规范详细规定了屋面防水工程的设计、材料、施工、验收等各个环节的技术要求和质量标准，是确保防水工程质量的基础。

安全标准：执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59）等安全规范，保障施工过程中的人员安全和财产安全。在屋顶防漏施工中，涉及到高空作业、电气设备使用等危险环节，必须严格遵守安全标准，做好安全防护措施，防止发生安全事故。

五、防水材料质量标准

物理性能：如拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性等指标应符合相应的产品标准。例如，高聚物改性沥青防水卷材的拉伸强度不应小于 500N/50mm，断裂伸长率不应小于 30%；合成高分子防水卷材的拉伸强度不应小于 7MPa，断裂伸长率不应小于 400%。

耐候性：具备良好的耐候性，能够在不同的气候条件下长期保持性能稳定，抵抗紫外线、高温、低温、酸雨等环境因素的侵蚀。

辅助材料：如基层处理剂、密封材料等，其质量也应符合相应的标准要求。基层处理剂应与防水材料具有良好的相容性，能够增强防水材料与基层的粘结力；密封材料应具有良好的弹性、粘结性和耐老化性能，能够有效密封防水节点。

六、基层处理施工质量标准

清洁度：基层表面应清洁，无杂物、油污、灰尘等，确保防水材料与基层能够良好粘结。

干燥度：基层应干燥，含水率应符合防水材料的施工要求。一般来说，高聚物改性沥青防水卷材施工时，基层含水率不应大于 9%；合成高分子防水卷材施工时，基层含水率不应大于 8%。

七、 防水层施工质量标准

厚度：防水层的厚度应符合设计要求，不同类型的防水材料有不同的厚度标准。例如，高聚物改性沥青防水卷材单层施工时，厚度不应小于 4mm；合成高分子防水卷材单层施工时，厚度不应小于 1.2mm。

粘结质量：防水材料应与基层粘结牢固，无空鼓、翘边等现象。采用满粘法施工时，粘结面积应不小于 90%；采用条粘法或点粘法施工时，粘结面积应符合设计要求。

搭接宽度：卷材搭接宽度应符合规范要求，一般来说，高聚物改性沥青防水卷材的搭接宽度不应小于 100mm；合成高分子防水卷材的搭接宽度不应小于 80mm。

- 节点处理质量标准

- 泛水：屋顶与立墙交接处的泛水高度不应小于 250mm，且应采用卷材或涂料进行加强处理。

- 工程竣工验收标准

- 防水层表面应平整、光滑，无裂缝、鼓泡、翘边等缺陷；防水节点处理应符合设计要求，密封严密，无渗漏现象