金坦公司环保改造技术服务工作要求

因需要，金坦公司需在环保1号、5号、6号操作间进行必要改造。具体要求如下：

一、主要技术要求

1、拆除1号操作间内所有设施（除配电箱外，主要有1个5m³、3个2m³碳钢罐及附属管道）并运至需方指定位置，需小型汽车吊及板车运输；

2、在1号操作间挖设备基坑，基坑周边垒砌砖墙抹灰，反应罐位置铺钢筋混凝土浇筑，所有平面铺设石材；

3、全屋批腻子，刷防水漆，基坑立面做防水处理；

4、基坑除设备位置以外的空隙，焊不锈角钢架子，制安不锈钢篦子，基坑内5个泵做不锈钢挡水护板；

5、5号及6号操作间，更换DN100及DN50不锈钢管，必要位置设置UPVC蝶阀，所有法兰螺栓均采用不锈钢材质。

6、建筑垃圾及弃置土方均由施工方负责清运处置；

7、注意安全文明施工，施工分段进行，紧密与甲方沟通，不得出现因施工造成影响甲方正常生产经营的情况。土方运输车辆做到干净不带泥土，每日施工结束后进行现场清洁并达到甲方要求；

8、按照本项目工作量清单及相关技术要求上传报价明细及总价，报价含运输费、措施费、安装费、工程机械费、税费等一切有关本项目的费用，拦标价（总价）：85000元。报价依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程消耗量标准及计算规则》(安装工程)《建设工程工程量清单编制与计价规程》DB13(J)/T150-2013、《2022新标准费用及基期价格》、《河北省建设工程消耗量标准(2022)-建筑工程》《河北省建设工程消耗量标准(2022)-安装工程》《河北省建设工程消耗量标准(2022)-市政工程》等，联系人：蔡明，联系电话：13246574338。

二、工作量清单

| 序号 | 项目 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号操作间 | 1号操作间设施拆除 | 内含5m³罐一个，2m³罐3个，管道若干 | 1项 | / |
| 2 |  | 设备基坑及设备基础制作 | 基坑挖深1m，反应罐处平面尺寸为3.6*3.1m，循环罐处尺寸为3.6*2.2m，基坑立面及底面砌砖抹灰并做防水处理。 | 土方量16m³，混凝土量2.25m³（含编筋），石材19㎡，砌砖10㎡，防水41㎡， | 反应罐处编双层φ8mm@150mm钢筋，浇筑200mm厚，循环罐处编单层φ6mm@200mm钢筋，所有平面均铺设3cm厚石材，基坑内由西向东留合理坡度。 |
| 3 |  | 房间粉刷 | 批腻子，刷防水漆 | 75㎡ | / |
| 4 |  | 不锈角钢及不锈钢篦子制安 | 深80cm | 13㎡ | / |
| 5 |  | 不锈钢防水护罩 | 不锈角钢做腿，2mm厚不锈钢板 | 5个 | 尺寸为长宽高30cm*30cm*70cm侧面板高35cm，并开散热孔若干。 |
| 6 |  | DN200保温 | 喷淋塔上水及回水室外管道保温 | 30m | / |
| 8 | 5、6号操作间 | 配管 | DN100工业不锈钢 | 50m | / |
| 9 |  | 配管 | DN50,304不锈钢 | 45m | / |
| 10 |  | 阀门 | DN100，UPVC蝶阀 | 4个 | / |
| 11 |  | 阀门 | DN50，UPVC蝶阀 | 3个 | / |
| 12 |  | 管件 | DN50，304不锈钢 | 1项 | / |
| 13 |  | 管件 | DN100工业不锈钢 | 1项 | / |