华北制药河北华民药业有限责任公司

报价须知

- 工程名称：华民107车间换热器拆装工程

- 工程地点：华民107车间

- 工程范围和内容：107车间一曝池西侧一台2吨重换热器，拆下附属管道及电缆管（已断电），换热器设备整体吊装至厂区其他指定位置，拆除设备土建基础，20天后按原样恢复设备基础，换热器吊装回原位置，安装在设备基础上，安装设备附属管道。内容详见工程量清单和照片。

- 质量标准：符合国家相关质量验收规范和甲方要求

- 计划工期：拆除工期3天，恢复工期3天，共计6天。进场实际甲方通知。

- 承包方式：包工不包料（标注除外）

- 报价要求：报价需按清单的形式进行报价，见附表。本报价包括完成报价清单内容的全部费用和税金。

- 付款方式：工程竣工验收合格后一次付清

- 质保期：一年

- 成交标准：满足质量、工期及最高限价的情况下最低价（不含税）成交。

- 最高限价：本项目报价最高限价为不含税价16500元。

- 现场施工要求：

- 报价前根据需要可以勘查现场。

- 进场前按甲方要求提供进场施工资料。

- 施工过程符合甲方安全环保管理要求。

- 施工过程提供必要的现场防护。报价中包含相应的费用。

- 根据车间生产安排，本工程计划分 2次进行施工，报价单位报价时需认真考虑，报价中应包含以上相关费用。

- 报名要求：

依法成立的法人或其他组织，具有机电工程施工承包资质。

- 附表：工程量清单与计价表

107车间换热器拆装工程

| 序号 | 分部分项 工程名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢管拆除及恢复 | Ф108*3.5MM | 米 | 12 | 材料利旧 |
| 2 | 碳钢管拆除及恢复 | Ф25*2.5MM | 米 | 6 | 材料利旧 |
| 3 | PP管拆除及恢复 | Ф150*6MM | 米 | 5 | 材料利旧 |
| 4 | PVC管拆除及恢复 | Φ60PVC管 | 米 | 4 | 材料利旧 |
| 5 | 离心泵拆除及安装 | 3KW离心泵，150 KG | 台 | 1 | 设备利旧 |
| 6 | 换热器拆除及安装 | 换热器2*3.6*3米 2吨重 | 台 | 1 | 设备利旧 |
| 7 | 换热器转移 | 移至水解池西侧马路上，2吨重 | 台 | 1 |  |
| 8 | 设备基础拆除 | C25混凝土基础, 高0.35米，长度2.2米，宽度2米 | 立方 | 1.3 |  |
| 9 | 设备基础浇筑 | C30混凝土 | 立方 | 1.3 | 材料乙供 |
| 10 | 建筑垃圾清运 |  | 立方 | 1.3 |  |
| 11 | 电缆管拆除及恢复 | Φ32镀锌管 | 米 | 30 | 材料利旧 |

现场照片